SẢN PHẨM DẦU GỘI VÀ TOÀN THÂN

CÓ HOẠT CHẤT GÂY MÁT MENTHOL

2.1 NGUYÊN TẮC

Sau những giờ làm việc cực nhọc, người tiêu dùng ngoài nhu cầu tắm gội sạch sẽ , còn thích sản phẩm tạo cảm giác dễ chịu qua sự gây mát –Methol và một số dẫn xuất ester từ Methol đáp ứng nhu cầu này.

2.2 CÔNG THỨC PHỐI CHẾ

| Tướng | Nguyên liệu | RM | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - Sodium lauryl sulfate (SLAS 30-35%) - Cocoaminopropyl betain (CAPB) - Methylparaben - Propylparaben | 12.00 2.00 0.50 | - Chất hoạt động bề mặt chính là làm sạch chất bẩn. - Chất HĐBM phụ trợ. - Sát vi khuẩn. - Sát vi khuẩn. |
| B | - Nước deion - Polyquaterium-10 - Sodium chloride - Brilliant blue 0.1% - Carbopol dd 2% | V/d 100 0.40 0.40 0.20 20.00 | - Dung môi - Chống rối ( trung hòa điện tích âm.) - Làm đặc gel ( dạng điện ly) - Màu gây hấp lực. - Làm đặc ( dạng polymer) |
| C | - Hương - Methol - PEG – 25 hydrogenated castor oil | 0.40 1.00 0.70 | - Gây hấp lực - Gây mát - Tạo lớp dầu mỏng trên da và tóc . |

2.3 SƠ ĐỒ PHỐI CHẾ

Tướng A

Tướng B

Khuấy , tạo gel

Thêm phụ gia , khuấy

Ổn định

Ra bao bì

- CÁCH TIẾN HÀNH

- Phần A : Tách một lượng nước để ngâm , khuấy SLAS hòa tan hoàn toàn rồi khấy trộn tất cả các nguyên liệu trong A hỗn hòa vào nhau .

- Phần B : Hòa tan polyquaternium – 10 vào phần nước còn lại , vừa cho vừa khuấy . Tiếp tục cho những nguyên liệu khác trong B vào và khuấy đều rồi cho vào phần A , vừa cho vừa khuấy .

- Phần C : Thêm tiếp C vào và khuấy đến khi đồng nhất.

2.4 PHƯƠNG TIỆN PHỐI CHẾ

2.4.1 DỤNG CỤ

Bercher 	250	02

Bercher 	100			03

Ống đong 	100			01

Đĩa nhựa nhỏ				05

Muỗng nhựa nhỏ			05

Bình chứa nước cất			01

2.4.2 THIẾT BỊ

Bể điều nhiệt 				01

Cân điện 2 số thập phân		01

Máy pH (hoặc giấy pH Beckman)	01

Máy khấy cơ 				01

Cánh khuấy				01

Bếp điện kính nhỏ			01

1.4.3 HÓA CHẤT

Tính cho mỗi nhóm 3 sinh viên , dựa vào đơn phối chế

2.5 PHƯƠNG TIỆN ĐÁNH GIÁ

2.5.1 ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY MÁT

- Vùng thử  : tóc ( da đầu )

- Lượng người thử : 32 người (½ nam , ½ nữ , trong các giới sĩ , nông , công , thương )

| ĐÁNH GIÁ | KHẢ NĂNG GÂY MÁT SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đánh giá sự chấp nhận khả năng gây mát của sp/pc | Ý kiến |  |  |  |  |  |
|  | Có |  |  | Không |  |  |
| 2. Đánh giá thời gian gây mát lạnh của sp/pc | Thời gian gây mát lạnh /sp (phút) |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 20 | 15 |  | 10 | 5 |
| 3. Đánh giá cường độ gây mát của sp/pc | Cường độ gây mát của sp |  |  |  |  |  |
|  | R.mạnh | Mạnh | T.Bình |  | Yếu | Không |

Phụ chú : thang điểm đánh giá

Thời gian gây mát

( phút)

5

1

10

2

15

3

20

4

25

5

Trung bình

Cường độ gây mát

Điểm

không

1

yếu

2

3

Mạnh

4

Rất mạnh

5

Để dễ thực hiện xin xem qua thí dụ sau :

Bảng 1  :

| Chỉ tiêu đánh giá | Tầng lớp | Số người / tầng lớp | Số người / sự chấp nhận |  | Phân bố (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chấp nhận | Không chấp nhận | Chấp nhận | Không chấp nhận |
| Sự chấp nhận khả năng gây mát | S | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 |
|  | N | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
|  | C | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
|  | T | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
|  | Tổng | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 12.5 |

Bảng 2 :

| Chỉ tiêu đánh giá | Tầng lớp | Số người / tầng lớp | Số người / thời gian gây mát ( phút) |  |  |  |  | Điểm trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |
| Thời gian gây mát | S | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.12 |
|  | N | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.62 |
|  | C | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.75 |
|  | T | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.25 |
|  | Tổng | 32 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 | 2.19 |

Bảng 3 :

| Chỉ tiêu đánh giá | Tầng lớp | Số người / tầng lớp | Số người / thời gian gây mát ( phút) |  |  |  |  | Điểm trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rất mạnh | Mạnh | Trung bình | Yếu | Không |  |
| Cường độ gây mát | S | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
|  | N | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.88 |
|  | C | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.25 |
|  | T | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.38 |
|  | Tổng | 32 | 0 | 17 | 10 | 1 | 4 | 3.25 |

2.5.2 KIỂM TRA DẦU GỘI ( theo tiêu chuẩn Bộ Y Tế Phân viện kiểm nghiệm)

| CHỈ TIÊU | MỨC YÊU CẦU |
| --- | --- |
| 1. NGOẠI QUAN - Trạng thái - Màu sắc - Mùi 2.HÓA LÝ - Độ ổn định trạng thái khi thay đổi nhiệt độ 10oC 2oC và 45oC 2oC - Hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong cồn. - Hàm lượng muối clorid (qui ra NaCl) - Hàm lượng ammonia tự do - pH dung dịch 10% trong nước - Thể tích cột bọt dung dịch 1% trong nước - Độ ổn định bọt - sau 3ph - sau 5ph - Chất hoạt động bề mặt DBSA - Chênh lệch thể tích - Định tính các hoạt chất chính - Định lượng các hoạt chất chính 3. VỆ SINH AN TOÀN - Giới hạn kim loại nặng - Giới hạn Arsen - Độ nhiễm khuẩn - Kích ứng da | - Lỏng sánh , đồng nhất không tách lớp , phần tầng. - Màu đồng nhất. - Thơm dễ chịu - Không thay đổi - 10% - 2% - 0.1% - 4 - 7.5 - 350ml - 95% - 90% - Không được có - 95% thể tích nhãn - Đúng - Phải đạt - 2 ppm (TCVN 5817-1994) - 1 ppm (TCVN 5817-1994) - Đạt yêu cầu ( TC Bộ y tế 3113/99/QĐBYT) - Đạt yêu cầu ( TC Bộ y tế 3113/99/QĐBYT) |